Техническое задание на разработку мероприятий по обеспечению доступа МГН для территориальной локации «САНУЗЕЛ»

Арт. 20130

| Наименования, требования и сроки выполнения работ | Наименование объекта разработки проектно-сметной документации по обеспечению доступной среды для инвалидов всех категорий: ________ Требования к исполнителю работ: в соответствии с частью 4 статья 48 Градостроительного кодекса РФ исполнитель обязан иметь действующий допуск СРО с разрешенными видами выполнения работ по проектированию в части обеспечения доступа маломобильным группам населения. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения контакта |
| --- | --- |
| Исходные данные для проектирования | Необходимые исходные данные подготавливаются Заказчиком. Дополнительные исходные данные и технические условия для проектирования, акты обследования подготавливаются проектной организацией совместно с Заказчиком. До начала проектирования выполнить обследование объекта на предмет доступности, безопасности, информативности и комфортности для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. |
| Нормативные требования к проектированию | Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами, а также СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с Изменением N 1) ПБ 10-403-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения» ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» Проектом предусмотреть перечень мероприятий, работ, оборудования для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. Необходимо представить документацию, где для всех территориальных локаций объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для каждой категории инвалидов. |
| Цель выполнения работ | В результате выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации должен быть сформирован пакет документации с описанием решений по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) следующих категорий: инвалиды использующие кресла-коляски, инвалиды, использующие дополнительную опору при движении, тотально незрячие инвалиды, инвалиды с остаточным зрением, инвалиды с остаточным слухом, тотально глухие инвалиды. Документация должна содержать информацию, где для каждой территориальной локации объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью, каждого возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для инвалидов в данной локации и данной категории инвалидов. Необходимо предоставить сметную документацию на материалы и работы обязательные для адаптации объекта в целом. Формат представления информации – на бумажном носителе в срок, указанный заказчиком на территории заказчика. |
| Общие требования к объемам и качеству выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации | В связи с тем, что результат работ в дальнейшем будет использован в качестве технического задания по оборудованию объекта, а также целях оптимизации расхода бюджетных средств и объективного контроля качества выполняемых работ, документация должна содержать максимально возможный набор схем установки, графических решений, описательных частей, а также инструкций по возможностям использования рекомендуемых в проекте средств реабилитации инвалидов. Требования к содержанию в проектно-сметной документации описаны индивидуально к каждой локации и каждой категории инвалидов в разделе: «Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной в данной локации». |
| Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной документации в локации «САНУЗЕЛ» |  |
| Состав нозологий инвалидов, по которым планируется выполнить обеспечение доступности | Для обеспечения доступности, различных категорий маломобильных групп населения (инвалид-колясочник, человек использующий при движении дополнительную точку опоры, человек с ограниченной функцией зрения (слепые и слабовидящие), человек с ограниченным слухом (глухие и слабослышащие, человек с нарушениями моторики рук, человек с когнитивными ограничениями) проектом предусмотреть расположение, организацию пространства в данных помещениях, а так же используемое оборудование доступности, с учетом физиологических возможностей каждой категории в отдельности. |
| Доступность для инвалидов-колясочников | Для инвалидов-колясочников проектом предусмотреть пространственную доступность помещений, обеспечивающую свободное передвижение инвалидов на всех типах колясок. При разработке системы навигации инвалидов-колясочников, в целях идентификации туалетов для МГН, применять пиктограммы доступности санитарно-гигиенических комнат для людей с нарушениями ОДА, а также пиктограммы направления движения описанные в действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. С целью обеспечения защиты дверного полотна, проектом предусмотреть наличие отбойника. В целях обеспечения безопасности отбойники должны быть выполнены промышленным способом в травмобезопасном исполнении, с радиусом скругления всех углов не менее 10 мм. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, отбойники должны быть выполнены из полированной нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. С целью обеспечения защиты от столкновения с инвалидной коляской, элементов дверного проема, а также углов, проектом предусмотреть установку специальной защиты углов. Для соответствия высоким эстетическим качествам предусмотреть защиту углов с пластиковым покрытием и декоративными заглушками в верхней и нижней части. Для обеспечения доступного и беспрепятственного преодоления дверного проёма людьми в креслах-колясках, проектом предусмотреть систему с интеллектуальным управлением дверью, обеспечивающую автоматическое открытие и закрытие двери в соответствии с активируемыми кнопками, а также позволяющую пользователю заблокировать дверь с внутренней стороны. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации санитарно-гигиенического оборудования инвалидами-колясочниками, проектом предусмотреть наличие специального унитаза изготовленного в соответствии с действующей нормативной документацией по обеспечению доступа инвалидов, на момент заключения контракта, а также оборудованного автоматической системой смыва. С целью обеспечения доступного использования унитаза инвалидами-колясочниками, а также предотвращения возможного нанесения повреждений изделию, проектом необходимо предусмотреть опорное устройство с возможностью поддержки спины и откидными поручнями оборудованными бумагодержателями. В виду расположения объекта в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) предусмотреть устройства с максимальным размером элемента в плоскости не более 970х650х840мм. В виду того, что стены большинства санитарно-гигиенических комнат выполнены из гипсокартона, проектом необходимо предусмотреть опорное устройство с креплением в пол. В связи с высокими требованиями к дальнейшим эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделие, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Для обеспечения безопасности инвалида-колясочника в случае падения, необходимо предусмотреть оборудование помещения кнопкой вызова помощи расположенной в доступной зоне активации. С целью обеспечения доступных и комфортных условий для людей с нарушениями ОДА, проектом предусмотреть установку зеркал с возможностью регулировки в вертикальной плоскости. |
| Доступность для людей, использующих дополнительную точку опоры | Для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть наличие опорных поручней-отбойников, по направлению движения к помещению санузла (с внешней стороны санитарной комнаты), также обеспечивающих защиту стен от столкновения с инвалидной коляской. С целью обеспечения комфортных условий использования, проектом предусмотреть установку поручней-отбойников, верхняя часть конструкции которых имеет цилиндрическую форму на протяжении всей длины поручня с радиусом скругления 20мм и синусоидальным изгибом на расстоянии 40мм от верхней точки поручня для обеспечения удобного захвата кистью руки. В виду расположения объекта в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) предусмотреть устройства с максимальным размером элемента в плоскости не более 160х3000мм. Для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть систему автоматического управления дверью. С целью обеспечения доступности для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть наличие стационарных опорных устройств по периметру санузла. С целью обеспечения защиты раковины от излома, предусмотреть её оборудование обводным поручнем. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Для обеспечения комфортных условий для инвалидов-опарников, проектом необходимо предусмотреть наличие крючков для временной фиксации двух костылей или одной трости, а также крючков для временного хранения сумок, зонтов, верхней одежды и др. С целью обеспечения информационного оповещения о назначении изделия, необходимо предусмотреть оборудование крючков для костылей и трости, соответствующими пиктограммами, выполненными в рельефно-графическом исполнении. Для обеспечения возможности вызова персонала в экстренной ситуации, необходимо предусмотреть наличие кнопки вызова помощи, расположенной в доступной зоне для активации инвалидом. |
| Доступность для людей, с ограниченно функцией зрения | Для людей с ограниченной функцией зрения, предусмотреть наличие опорных поручней-отбойников, по направлению движения к помещению санузла, выполненных в двухцветном, контрастном исполнении с учётом особенностей цветового восприятия слабовидящими людьми. Для тотально слепых и слабовидящих людей в целях их безопасности предусмотреть наземную тактильную маркировку перед дверью. В связи с планируемыми высокими эксплуатационными нагрузками, а также требованиями к визуально-эстетичному виду - предусмотреть изделия для наземной маркировки, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Предусмотреть информационное обеспечение людей с ограниченной функцией зрения о назначении помещения, выполненные по средствам тифлографики с применением системы Брайля, выполненные в соответствии с действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. В целях информационного обеспечения незрячими не владеющими навыками чтения по системе Брайля, предусмотреть тактильные указатели с дублированием информации речевыми сообщениями. Для обеспечения доступного и беспрепятственного преодоления дверного проёма людей с нарушениями органов зрения, необходимо предусмотреть автоматическую систему открытия и закрытия двери, с возможностью её блокировки пользователем, с тактильным управлением, голосовым, русифицированным сопровождением активируемых команд пользователем. В целях информирования незрячих о пространственном расположении предметов в помещении, проектом предусмотреть установку тактильной мнемосхемы с интегрированной системой вызова помощи. Для обеспечения доступности систем активации помощи предусмотреть устройства с речевым и вибро-тактильным подтверждением работоспособности. В целях информационного обеспечения незрячими не владеющими навыками чтения по системе Брайля, предусмотреть тактильные указатели с дублированием информации речевыми сообщениями. Для обеспечения комфортного использования предусмотреть тактильно-звуковые указатели с питанием от стандартных элементов питания и функцией автоматического голосового контроля уровня разряда батарей. Для обеспечения комфортного использования тактильных указателей посетителями с разным ростом, проектом предусмотреть указатели с наклонной тактильной поверхностью. Для обеспечения безопасности незрячих посетителей, предусмотреть на территории санитарно-гигиенических помещений, устройство трансляции сигналов экстренного оповещения с голосовым дублированием, подключенного к единой системе оповещения. Для обеспечения возможности идентификации дверного проёма слабовидящими и людьми с когнитивными ограничениями, проектом необходимо предусмотреть пиктограмму «выход». |
| Доступность для людей, с ограниченной функцией слуха | Для обеспечения безопасности глухих и слабослышащих посетителей, предусмотреть в зоне дефекации, возможность наблюдения дублирующих сигналов экстренного оповещения в текстовом (визуальном) представлении. |
| Доступность для людей, с нарушениями моторики рук | Для людей с нарушениями моторики рук, предусмотреть наличие смесителей и диспенсеров с сенсорным управлением. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные из латуни. С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм, проектом необходимо предусмотреть электросушитель для рук с датчиком движения, обеспечивающим автоматическое включение, при приближении рук. Для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи в случае экстренной ситуации, необходимо предусмотреть наличие кнопки вызова персонала с сенсорной зоной активации. |
| Доступность для людей, с когнитивными отклонениями | Для людей с когнитивными отклонениями предусмотреть информационное обеспечение и маркировку зоны входной группы с учетом особенностей восприятия пространства данной категорией. |