Техническое задание на разработку мероприятий по обеспечению доступа МГН для территориальной локации «ВХОДНАЯ ГРУППА»

Арт. 20137

| Наименования, требования и сроки выполнения работ | Наименование объекта разработки проектно-сметной документации по обеспечению доступной среды для инвалидов всех категорий: ________ Требования к исполнителю работ: в соответствии с частью 4 статья 48 Градостроительного кодекса РФ исполнитель обязан иметь действующий допуск СРО с разрешенными видами выполнения работ по проектированию в части обеспечения доступа маломобильным группам населения. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения контакта |
| --- | --- |
| Исходные данные для проектирования | Необходимые исходные данные подготавливаются Заказчиком. Дополнительные исходные данные и технические условия для проектирования, акты обследования подготавливаются проектной организацией совместно с Заказчиком. До начала проектирования выполнить обследование объекта на предмет доступности, безопасности, информативности и комфортности для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. |
| Нормативные требования к проектированию | Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами, а также СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с Изменением N 1) ПБ 10-403-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения» ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» Проектом предусмотреть перечень мероприятий, работ, оборудования для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. Необходимо представить документацию, где для всех территориальных локаций объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для каждой категории инвалидов. |
| Цель выполнения работ | В результате выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации должен быть сформирован пакет документации с описанием решений по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) следующих категорий: инвалиды использующие кресла-коляски, инвалиды, использующие дополнительную опору при движении, тотально незрячие инвалиды, инвалиды с остаточным зрением, инвалиды с остаточным слухом, тотально глухие инвалиды. Документация должна содержать информацию, где для каждой территориальной локации объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью, каждого возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для инвалидов в данной локации и данной категории инвалидов. Необходимо предоставить сметную документацию на материалы и работы обязательные для адаптации объекта в целом. Формат представления информации – на бумажном носителе в срок, указанный заказчиком на территории заказчика. |
| Общие требования к объемам и качеству выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации | В связи с тем, что результат работ в дальнейшем будет использован в качестве технического задания по оборудованию объекта, а также целях оптимизации расхода бюджетных средств и объективного контроля качества выполняемых работ, документация должна содержать максимально возможный набор схем установки, графических решений, описательных частей, а также инструкций по возможностям использования рекомендуемых в проекте средств реабилитации инвалидов. Требования к содержанию в проектно-сметной документации описаны индивидуально к каждой локации и каждой категории инвалидов в разделе: «Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной в данной локации». |
| Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной документации в локации «ВХОДНАЯ ГРУППА» |  |
| Состав нозологий инвалидов, по которым планируется выполнить обеспечение доступности | Для обеспечения доступности, различных категорий маломобильных групп населения (инвалид-колясочник, человек использующий при движении дополнительную точку опоры, человек с ограниченной функцией зрения (слепые и слабовидящие), человек с ограниченным слухом (глухие и слабослышащие, человек с нарушениями моторики рук, человек с когнитивными ограничениями) проектом предусмотреть расположение, организацию пространства в данных помещениях, а так же используемое оборудование доступности, с учетом физиологических возможностей каждой категории в отдельности. |
| Доступность для инвалидов-колясочников | Для инвалидов-колясочников проектом предусмотреть архитектурную доступность подъездных путей ко входной группе. Разработать и представить в графическом виде систему визуальной навигации для инвалида-колясочника с определением основных мест его доступности в соответствии с действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. Для обеспечения возможности самостоятельного подъёма ко входу в здание человека в инвалидном кресле, без помощи сопровождающего, необходимо предусмотреть наличие стационарных устройств обеспечивающий пологий подъём. В целях оптимизации стоимости монтажных работ и в целях безопасности, а также в виду отсутствия возможности проведения огневых работ, на объекте предусмотреть пандус-конструктор со сборно-разборной конструкцией, не требующие проведения строительно-монтажных работ, а также обеспечивающий возможность кратковременной разборки и последующей сборки при необходимости ремонта дорожного покрытия. В виду расположения объекта в городской черте и в целях оптимизации расходов на транспортное обеспечение (доставку) предусмотреть устройства с максимальным размером элемента в плоскости не более 1540х2140. С целью комфортного и беспрепятственного подъёма, предусмотреть пандусы с противоскользящим покрытием и поручнями по обе стороны изделия. С целью обеспечения антикоррозионных условий и продолжительного срока службы, предусмотреть поручни, изготовленные из нержавеющей стали. В случае ограниченного места при установке, предусмотреть наличие грузоподъёмной автоматизированной техники периодического действия для подъёма и спуска пользователей в инвалидных креслах, которое перемещается по вертикальной траектории, обеспечивая беспрепятственный подъём к входу в здание, людям в инвалидных креслах. С целью обеспечения возможности вызова персона для оказания необходимой помощи человеку в инвалидном кресле, проектом предусмотреть наличие систем с возможностью двухсторонней связи. С целью идентификации ложного срабатывания системы вызова помощи, проектом предусмотреть устройства с видеотрансляцией пользователя в режиме реального времени. С целью обеспечения простоты монтажа, проектом предусмотреть наличие беспроводных систем с возможностью радиочастотной идентификацией. С целью обеспечения продолжительного эксплуатационного периода блок приёмника сигналов должен быть изготовлен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской, с целью обеспечения соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика. С целью информационного обсечения людей с инвалидностью о доступности и функциональности объекта, проектом необходимо предусмотреть устройство трансляции визуально-акустической информации, подготовленной с учётом особенностей её восприятия вышеуказанными группами инвалидов. Для обеспечения легкой идентификации доступности входа, разработать и представить в графическом виде систему визуальной навигации для инвалида-колясочника с определением адаптации объекта для инвалидов данной группы. Предусмотреть изделия для информационного обеспечения людей с нарушениями ОПД об объекте, услугах, режиме работы, выполненные в соответствии с действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. Для обеспечения доступного и беспрепятственного преодоления дверного проёма людьми в креслах-колясках, проектом предусмотреть систему с сенсорным управлением дверью, обеспечивающую автоматическое открытие дверного полотна по средствам активации кнопок с сенсорной поверхностью, расположенных в зоне доступности людей в инвалидных креслах. С целью обеспечения защиты дверного полотна, проектом предусмотреть наличие отбойника. В целях обеспечения безопасности отбойники должны быть выполнены промышленным способом в травмобезопасном исполнении, с радиусом скругления всех углов не менее 10 мм. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, отбойники должны быть выполнены из полированной нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. С целью обеспечения защиты от столкновения с инвалидной коляской, элементов дверного проема, а также углов, проектом предусмотреть установку специальной защиты углов. Для соответствия высоким эстетическим качествам предусмотреть защиту углов с пластиковым покрытием и декоративными заглушками в верхней и нижней части. При выборе информационных устройств, предназначенных для использования инвалидом-колясочником, учесть адаптивность органов управления изделием для данной категории. С целью обеспечения безбарьерного преодоления перепадов высот людьми в креслах-колясках, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, проектом необходимо предусмотреть наличие бордюрных пандусов. |
| Доступность для людей, использующих дополнительную точку опоры | Для людей, использующих дополнительные точки опоры на территории организаций и учреждений необходимо предусмотреть наличие специализированных мест отдыха для посетителей разных возрастных категорий, не реже чем через каждые 150 м. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Предусмотреть визуальную маркировку зоны для данной категории МГН. При выборе информационных устройств, предназначенных для использования инвалидом-опорником, учесть их адаптивность для данной категории инвалидов. С целью обеспечения доступного и безопасного преодоления лестничного марша, проектом предусмотреть наличие опорных 2х уровневых поручней с двух сторон лестницы. На лестницах шириной более 4 метров, необходимо предусмотреть разделители потока (разделительные опорные устройства) для обеспечения равномерного распределения потока людей и обеспечения дополнительных точек опоры. В связи с высокими требованиями к дальнейшим эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Предусмотреть конфигурацию поручней в соответствии с действующими стандартами в РФ, на момент сдачи проекта по обеспечению доступа инвалидов. В целях оптимизации стоимости монтажных работ и в целях безопасности, в виду отсутствия возможности проведения огневых работ, на объекте предусмотреть устройства, не требующие проведения строительно-монтажных работ. С целью обеспечения безопасного передвижения в зоне входной группы людей с ОПД, а также грязезащитных свойств, необходимо предусмотреть наличие противоскользящих грязезащитных систем, не имеющих крепления к имеющемуся напольному покрытию, с целью обеспечения его сохранности. Для надёжной фиксации изделия, необходимо предусмотреть металлическую окантовку покрытия, со скрытым креплением в пол, обеспечивающую беспрепятственное перемещение инвалидов-колясочников. Для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть систему автоматического управления дверью, обеспечивающих открытие дверей без применения силы. Для обеспечения возможности механического открытия и закрытия двери при отключении питания, предусмотреть эргономичную ручку в виде вертикальной штанги длиной не менее 600 мм, для возможности использования людьми нозологических групп с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в индивидуальной зоне доступности каждого посетителя. В виду физических особенностей людей с нарушениями ОПД, необходимо предусмотреть информационные устройства, оборудованные опорными поручнями, с целью обеспечения доступного использования данной категорией граждан. |
| Доступность для людей, с ограниченной функцией зрения | Для людей с ограниченной функцией зрения в целях их безопасности на территории объектов предусмотреть наличие наземной тактильной маркировки безопасных путей движения МГН, по направлению к функциональным зонам их доступности. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия для наземной маркировки, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. С целью обеспечения комфортного пребывания на территории учебного заведения людей с инвалидностью по зрению, проектом необходимо предусмотреть наличие мест отдыха. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. С целью информационного обеспечения людей с ограниченной функцией зрения, проектом необходимо предусмотреть на территории объекта наличие тактильно-звуковых устройств, обеспечивающих своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности. С целью комфортного и безопасного пребывания слабовидящих людей на территории социально значимых объектов, проектом необходимо предусмотреть наличие устройств искусственного освещения. С целью обеспечения безопасного передвижения слабовидящих и тотально слепых людей, проектом необходимо предусмотреть наличие противоскользящих систем с интегрированной тактильной разметкой для обозначения: препятствий на пути следования, безопасных путей движения и непреодолимых препятствий на пути. Тактильная маркировка должна соответствовать СП 59.13330.2020. С целью обеспечения безопасного преодоления лестничного марша, необходимо предусмотреть тактильную, контрастную маркировку первой и последней ступени. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия для тактильной маркировки краёв ступеней, изготовленные промышленным способом из алюминиевого сплава с полиуретановыми вставками. Предусмотреть информационное обеспечение людей с ограниченной функцией зрения об объекте, услугах, режиме работы, выполненные по средствам тифлографики с применением системы Брайля, выполненные в соответствии с действующей нормативной документацией на момент заключения контракта. В виду установки в местах общественного пользования, информационные устройства должны быть выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали. С целью информационного обсечения тотально слепых и слабовидящих людей о доступности и названии объекта, проектом необходимо предусмотреть устройство трансляции визуально-акустической информации, Обеспечивающих автоматическую активацию голосового сообщения на русском языке, при приближении пользователя к входной двери, подготовленной с учётом особенностей её восприятия людьми с ограниченной функцией зрения. Для обеспечения возможности идентификации доступного выхода слабовидящими и людьми с когнитивными ограничениями, проектом необходимо предусмотреть наличие контрастной маркировки дверного проёма и прозрачных дверей. |
| Доступность для людей, с ограниченной функцией слуха | Для людей с ограничением функции слуха, проектом предусмотреть наличие информационных устройств с отображением визуальной информации, подготовленной с учётом восприятия данной категорией инвалидов. При подборе оборудования имеющее звуковое сопровождение при работе, предусмотреть наличие встроенных индукционных систем дублирования информации. Предусмотреть визуальную маркировку зоны для данной категории МГН |
| Доступность для людей, с нарушениями моторики рук | Для людей с нарушениями моторики рук, проектом предусмотреть наличие автоматической системы открытия и закрытия дверного полотна с сенсорной зоной активации, для обеспечения доступного и беспрепятственного преодоления дверного проёма людьми вышеуказанной категории. В случае необходимости вызова персонала для оказания помощи людям с нарушением моторики рук, проектом предусмотреть устройства вызова помощи с сенсорной зоной активации. |
| Доступность для людей, с когнитивными отклонениями | Для людей с когнитивными отклонениями предусмотреть информационное обеспечение и маркировку зоны входной группы с учетом особенностей восприятия пространства данной категорией. |