Техническое задание на разработку мероприятий по обеспечению доступа МГН для территориальной локации «ЛЕСТНИЦА»

Арт. 20139

| Наименования, требования и сроки выполнения работ | Наименование объекта разработки проектно-сметной документации по обеспечению доступной среды для инвалидов всех категорий: ________ Требования к исполнителю работ: в соответствии с частью 4 статья 48 Градостроительного кодекса РФ исполнитель обязан иметь действующий допуск СРО с разрешенными видами выполнения работ по проектированию в части обеспечения доступа маломобильным группам населения. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения контакта |
| --- | --- |
| Исходные данные для проектирования | Необходимые исходные данные подготавливаются Заказчиком. Дополнительные исходные данные и технические условия для проектирования, акты обследования подготавливаются проектной организацией совместно с Заказчиком. До начала проектирования выполнить обследование объекта на предмет доступности, безопасности, информативности и комфортности для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. |
| Нормативные требования к проектированию | Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами, а также СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с Изменением N 1) ПБ 10-403-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности» ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения» ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» Проектом предусмотреть перечень мероприятий, работ, оборудования для следующих категорий инвалидов: - инвалиды использующие кресла-коляски; - люди, использующие дополнительную опору при передвижении; - тотально незрячие; - слабовидящие с остаточным зрением; - тотально глухие; - слабослышащие; - инвалиды с когнитивными отклонениями; и других маломобильных групп населения. Необходимо представить документацию, где для всех территориальных локаций объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для каждой категории инвалидов. |
| Цель выполнения работ | В результате выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации должен быть сформирован пакет документации описанием решений по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) следующих категорий: инвалиды использующие кресла-коляски, инвалиды, использующие дополнительную опору при движении, тотально незрячие инвалиды, инвалиды с остаточным зрением, инвалиды с остаточным слухом, тотально глухие инвалиды. Документация должна содержать информацию, где для каждой территориальной локации объекта и для каждой категории инвалидов будет сформирована документация с графической и описательной частью, каждого возможно применяемого элемента, обеспечивающего доступность для инвалидов в данной локации и данной категории инвалидов. Необходимо предоставить сметную документацию на материалы и работы обязательные для адаптации объекта в целом. Формат представления информации – на бумажном носителе в срок, указанный заказчиком на территории заказчика. |
| Общие требования к объемам и качеству выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации. | В связи с тем, что результат работ в дальнейшем будет использован в качестве технического задания по оборудованию объекта, а также целях оптимизации расхода бюджетных средств и объективного контроля качества выполняемых работ, документация должна содержать максимально возможный набор схем установки, графических решений, описательных частей, а также инструкций по возможностям использования рекомендуемых в проекте средств реабилитации инвалидов. Требования к содержанию в проектно-сметной документации описаны индивидуально к каждой локации и каждой категории инвалидов в разделе: «Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной в данной локации». |
| Требования к выполнению работ по разработке и содержанию проектно-сметной документации в локации «ЛЕСТНИЦА» |  |
| Состав нозологий инвалидов, по которым планируется выполнить обеспечение доступности. | Для обеспечения доступности, различных категорий маломобильных групп населения (инвалид-колясочник, человек использующий при движении дополнительную точку опоры, человек с ограниченной функцией зрения (слепые и слабовидящие), проектом предусмотреть расположение, организацию пространства в данных помещениях, а также используемое оборудование доступности, с учетом физиологических возможностей каждой категории в отдельности. |
| Доступность для инвалидов-колясочников | Для обеспечения возможности преодоления инвалидом-колясочником лестничных маршей, проектом предусмотреть комплектование объекта мобильными гусеничными подъемниками. Для обеспечения комфортного использования подъемного оборудования, а также с целью организации места его постоянного хранения и поддержания в заряженном состоянии, проектом предусмотреть наличие станций хранения мобильных подъемников. В виду ограниченности пространства в зоне хранения подъемного устройства проектом предусмотреть станции с минимальными габаритными характеристиками и возможностью установки под лестничным пространством. Проектом предусмотреть визуальную навигацию и информационную обеспеченность данной группы МГН. |
| Доступность для людей, использующих дополнительную точку опоры | Для людей, использующих дополнительные точки опоры предусмотреть наличие опорных 2х уровневых поручней с двух сторон лестницы. В связи с высокими требованиями к дальнейшим эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. Предусмотреть конфигурацию поручней в соответствии с действующими стандартами в РФ, на момент сдачи проекта по обеспечению доступа инвалидов. |
| Доступность для людей, с ограниченно функцией зрения | Для людей с ограниченной функцией зрения в целях их безопасности предусмотреть наземную тактильную маркировку перед ступенями. В связи с планируемыми высокими эксплуатационными нагрузками, а также требованиями к визуально-эстетичному виду - предусмотреть изделия для наземной маркировки, изготовленные промышленным способом из нержавеющей стали. С целью обеспечения безопасного преодоления лестничного марша, необходимо предусмотреть тактильную, контрастную маркировку первой и последней ступени. В связи с высокими требованиями к эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду предусмотреть изделия для тактильной маркировки краёв ступеней, изготовленные промышленным способом из алюминиевого сплава с полиуретановыми вставками. В целях информирования, незрячих посетителей, проектом предусмотреть наличие тактильных обозначений и предупредительных надписей с применением системы Брайля на внешних сторонах поручней. |